TDD-06

Parámetros CTQ Ampliados

Versión 1.0  ·  2026-05-03  ·  Estado: APROBADO

# 1. Justificación Científica

El TDD-01 implementó Hard Limits para OD, Temperatura y pH, que representan los parámetros de medición más frecuente. Sin embargo, el Amoníaco Total (TAN) y los Nitritos (NO₂⁻) son los agentes de mortalidad masiva más subestimados en acuicultura continental colombiana. Ambos son productos del ciclo del nitrógeno en sistemas cerrados de alta densidad y su acumulación es exponencial, no lineal.

La omisión de estos parámetros en el esquema SQL y en las validaciones locales representa una brecha de integridad científica que invalida la capacidad predictiva del observatorio nacional acuícola.

# 2. Tabla CTQ Completa — Todos los Parámetros

| Parámetro | Rango Óptimo | Alerta Amarilla | Alerta Roja Inf. | Alerta Roja Sup. | Mecanismo de Toxicidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura (°C) | 24–28 | <22 o >30 | <15 | >35 | Estrés metabólico, hipoxia por baja solubilidad O₂ |
| Oxígeno Disuelto (mg/L) | 5–8 | <4 o >10 | <3 (Hipoxia) | >12 (Supersaturation) | Asfixia aguda / embolia gaseosa |
| pH | 6.5–8.5 | <6.0 o >8.8 | <5.5 | >9.2 | Daño epitelial branquial, conversión NH₄⁺ → NH₃ |
| Amoníaco Total TAN (mg/L) | 0–0.5 | >0.5 | N/A | >1.8 | Destrucción branquial, neurotoxicidad sistémica |
| Nitritos NO₂⁻ (mg/L) | 0–0.1 | >0.1 | N/A | >2.0 | Metahemoglobinemia — sangre incapaz de transportar O₂ |
| Alcalinidad (mg/L CaCO₃) | 75–200 | <60 o >250 | <40 | >300 | Colapso del sistema buffer — fluctuaciones violentas de pH |
| Transparencia Secchi (cm) | 30–60 | <25 o >70 | <15 | N/A | Bloom de algas o agua turbia — indicador de carga orgánica |
| Salinidad (ppt) — camarón | 15–25 | <10 o >30 | <5 | >40 | Estrés osmorregulatório en especies eurihalinas |

# 3. Actualización del Esquema DDL

## 3.1. Nuevas Columnas en registro_calidad_agua

ALTER TABLE registro_calidad_agua

ADD COLUMN amoniaco_total_mg_l    DECIMAL(6,3) NULL

CHECK (amoniaco_total_mg_l >= 0 AND amoniaco_total_mg_l <= 20),

ADD COLUMN nitritos_mg_l          DECIMAL(6,3) NULL

CHECK (nitritos_mg_l >= 0 AND nitritos_mg_l <= 20),

ADD COLUMN alcalinidad_mg_l_caco3 DECIMAL(7,2) NULL

CHECK (alcalinidad_mg_l_caco3 >= 0 AND alcalinidad_mg_l_caco3 <= 500),

ADD COLUMN transparencia_secchi_cm DECIMAL(5,1) NULL

CHECK (transparencia_secchi_cm > 0 AND transparencia_secchi_cm <= 400),

ADD COLUMN salinidad_ppt          DECIMAL(5,2) NULL

CHECK (salinidad_ppt >= 0 AND salinidad_ppt <= 50);

# 4. Lógica de Alertas Semafóricas en UI

## 4.1. Actualización de waterQualityRepository.ts

// Nuevas validaciones en saveWaterQuality()

// Amoníaco Total (TAN)

if (tan !== null) {

if (tan > 1.8)

throw new Error("⛔ CRÍTICO: TAN > 1.8 mg/L. Riesgo de mortalidad masiva. Detenga la alimentación inmediatamente.");

if (tan > 0.5)

emitWarning("⚠ TAN elevado (> 0.5 mg/L). Reduzca la ración alimentaria y aumente el recambio de agua.");

}

// Nitritos

if (no2 !== null) {

if (no2 > 2.0)

throw new Error("⛔ CRÍTICO: NO₂⁻ > 2.0 mg/L. Metahemoglobinemia activa. Aplique sal (NaCl) de inmediato.");

if (no2 > 0.1)

emitWarning("⚠ Nitritos detectados (> 0.1 mg/L). Incremente aireación y realice recambio parcial del 20%.");

}

// Validación mínima: al menos un parámetro primario

const primarios = [od, temp, tan, no2].filter(v => v !== null);

if (primarios.length === 0)

throw new Error("Debe ingresar al menos un parámetro primario (OD, Temperatura, TAN o NO₂⁻).");

# 5. Protocolo de Respuesta ante Alertas Críticas

## Para el Operario (UI Móvil — Mensaje de pantalla completa)

| Parámetro | Condición | Mensaje en Pantalla | Acción Inmediata Sugerida |
| --- | --- | --- | --- |
| TAN | > 1.8 mg/L | ALERTA ROJA — Amoníaco crítico | Suspender alimentación. Aumentar caudal. Notificar Coordinador. |
| NO₂⁻ | > 2.0 mg/L | ALERTA ROJA — Nitritos letales | Aplicar sal (3–5 g/L). Recambio 30%. Notificar urgente. |
| OD | < 3.0 mg/L | ALERTA ROJA — Hipoxia aguda | Activar aireación máxima. Suspender alimentación. |
| Temp | > 32°C | ALERTA AMARILLA — Calor crítico | Aumentar recambio. Verificar sombreaderos. |

| ⚠ NOTA | Los parámetros TAN y NO₂⁻ requieren kits de colorimetría o sensores electroquímicos. El sistema debe hacer estos campos opcionales en el formulario, pero cuando se ingresan, las validaciones son obligatorias. |
| --- | --- |